Robot Explorateur M1 IFI Université de Nice Sophia-Antipolis

Robot explorateur                                        Enrico Formenti et Marie Pelleau

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2

Yacine Lotfi               Chloé Maccarinelli Pierre Marion

### Table des matières

Table des matières	1

1-	Introduction	2

2-	Etat de l’art	3

3-	Outils et matériels	5

4-	Travail effectué	6

1-	Création/Adaptation des pièces	6

2-	Programmation et tests des différents composants	7

Les capteurs Ultrasons HC-SR04	7

Les moteurs	8

3-	Assemblage des composants	8

Le circuit	8

Le robot	10

4-	Le déplacement du robot	10

1ère version	10

2ème  version	12

5-	La réception des données	14

Le module WIFI ESP8266	14

Réception des données	15

5-	Gestion du projet	16

6-	Conclusion	17

7-	Perspectives et réflexions	18

1-	Réflexions	18

Principe d’odométrie, Filtre de Kalman et algorithme de SLAM	18

2-	Perspectives	20

ANNEXE 1 : POSITION DES CAPTEURS	21

ANNEXE 2 : PIECES INKSCAPE	23

ANNEXE 3 : TEST 1 CAPTEUR	24

ANNEXE 4 : TEST 3 CAPTEURS	24

ANNEXE 5 : MOTEURS ET CAPTEURS	24

ANNEXE 6 : DEPLACEMENTS V1	24

ANNEXE 7 : DEPLACEMENTS V2	24

# Introduction

La nature fortement expérimentale de la recherche en robotique conditionne les progrès de l’état de l’art à la disponibilité de plates-formes ayant de bonnes capacités fonctionnelles et largement accessibles, en coût et en complexité d’utilisation. De ce fait la robotique parvient à une certaine maturité avec une accélération importante du domaine du fait de la présence sur le marché de plates-formes de recherche stables, de qualité industrielle, avec des environnements de programmation relativement matures.

Ce TER s’inscrit dans un projet de robot explorateur capable de détecter et éviter des obstacles.

L’objectif principal était d’implémenter une version de l’algorithme A* sur Arduino. Or une redéfinition du sujet a été effectuée. En effet, au vu du temps imparti, de la pertinence et faisabilité du sujet, nous avons été amenés à créer un robot explorateur et commencer un travail sur la localisation du robot et la cartographie de l’espace.

Notre groupe est composé de Yacine Lotfi, Chloé Maccarinelli et Pierre Marion et a été encadré par Madame Pelleau.

Dans ce rapport nous commencerons par détailler les contraintes de départ ainsi que les outils utilisés puis nous décrirons les travaux effectués avant de conclure et d’évoquer les possibles améliorations.

# Etat de l’art

La robotique est un domaine pluridisciplinaire qui a toujours fasciné l’homme avec la possibilité de créer un mécanisme capable de réaliser nos tâches à notre place et parfois mieux que nous.

Ses réalisations conjuguent l’automatique, l’informatique, la mécanique et l’électronique. Elle est très présente en intelligence artificielle, laquelle est au cœur de la boucle perception –décision – action, en particulier pour les problèmes suivants :

-    interprétation de l’environnement et sémantique des données sensorielles

-    action délibérée

- Planification de mouvements et de tâches

- Exécution de mouvements et de tâches

La robotique d’exploration permet à des robots mobiles dans différents environnements de cartographier, d’analyser sol ou sous-sol, d’extraire, d’intervenir sur des sites variés par le déploiement d’instruments divers (exploration maritime, terrestre ou spatiale) .

Un robot est une machine composée d’organes – actionneurs, capteurs, calculateurs, radio-transmetteurs – capable d’accomplir un ensemble de tâches avec un certain degré d’autonomie en tenant compte de son environnement. Une difficulté essentielle en robotique est la variabilité des environnements et des tâches auxquelles un robot peut être confronté.

Il présente en autre les capacités suivantes :

-    déplacement : par roues, pattes, ailes, nageoires, chenilles

-    préhension : par bras mécaniques, pinces, main, ventouses, outils spécialisés

-    perception par capteurs  :

- Proprioceptifs, qui estiment l’état interne de la machine ( odomètre inclinomètre, GPS) et par capteurs

- Extéroceptifs :qui informent sur l’environnement extérieur : caméra, laser, radar, spectromètre, télémètre à infrarouge ou à ultrason

-     communication : wifi, Bluetooth

-     prise de décision

L’idée principale du sujet est de créer un robot explorateur capable de détecter et éviter les obstacles. Nous avons à notre disposition la référence d’un robot réalisé l’an dernier. https://github.com/master1-ifi-semestre2/TER . Leur robot utilise 6 capteurs ultrasons, une carte Arduino UNO et à un châssis sur mesure.

Nos contraintes :

- 1 carte Arduino Leonardo

- 3 capteurs ultrasons

- Un kit imposé pour le châssis

Le sujet nous amène également à réfléchir sur la notion de cartographie et localisation simultanée. En d’autres termes, le robot doit être capable de construire une carte de son environnement et de s’y localiser sans connaissances préalables. De nombreux travaux de recherches sont disponibles et nous en avons retenu un type d’algorithme en particulier :

- L’algorithme de type SLAM

Les travaux de recherche réalisés sur cet algorithme sont très nombreux et offre diverses versions du SLAM mais l’idée principale reste la même et se découpe en 4 étapes :

Perception : Fournir des données issues de capteurs (ultrasons, lasers, etc.) un ensemble d’observations de l’environnement qui constituent des amers (les obstacles par exemples).

Association de données : Étant donné une observation, on doit décider si cette observation correspond à un amer déjà présent dans la carte, et de quel amer il s’agit, ou bien alors si c’est un nouvel amer à ajouter à la carte.

Proprioception : Des données internes au système qui renseignent l’évolution d’un état (position du robot dont l’évolution est typiquement fournie par des capteurs odométriques).

Estimation : Intègre les données issues de la perception ainsi que de la proprioception afin de fournir une estimation de la position du robot et des positions des amers, en prenant en compte les incertitudes (dû à l’environnement par exemple).

Nous nous focaliserons sur ces recherches pour comprendre au mieux comment il pourrait être adapté à notre robot.

# Outils et matériels

Logiciels utilisés pour la réalisation du projet :

- Inkscape

- Arduino IDE

- GitHub

Matériels utilisés :

- 2x carte Arduino Leonardo

- 1x Adafruit MotorShield

- 1x breadboard

- 3x capteurs ultrasons HC-SR04

- 1x kit Seed Tricycle Bot

- 1x pile 9V

- 1x câble USB-micro USB

- 1x module WIFI ESP826

- Des câbles

Matériaux :

- Plexiglas

# Travail effectué

## Création/Adaptation des pièces

La première étape imposée est la modélisation des pièces du kit figure 1 : kit imposé, afin de pouvoir les réutiliser. Pour cela, nous utilisons le logiciel Inkscape et retranscrivons toutes les mesures afin de pouvoir les découper dans du plexiglass à la découpeuse laser.

#### Les mesures :

Les mesures des pièces du kit ne sont pas forcément adaptées aux capteurs ultrasons que nous utilisons. De plus l’angle prédéfini ne permet pas aux capteurs de couvrir la zone de détection correctement.  Nous effectuons un travail de réflexion sur la position des capteurs (annexe 1 : positions des capteurs).

Les pièces du robot nous étant imposées, nous devons nous adapter pour la position des capteurs. Au lieu de les positionner selon la réflexion vue en annexe 1 : positions des capteurs, nous les plaçons avec un angle d’environ 50 degrés d’écart chacun.

Figure 1 : kit imposé

Au niveau des mesures des pièces nous réalisons différentes versions des pièces pour s’adapter à l’épaisseur du plexiglass utilisé lors de la découpe. (Version 3mm et 4mm)

En annexe 2 : pièces inkscape vous pouvez retrouver les pièces reproduites avec inkscape et utilisées pour notre robot. Ainsi qu’un lien vers toutes les pièces réalisées.

## Programmation et tests des différents composants

### Les capteurs Ultrasons HC-SR04

1ère étape : test de 1 capteur :

On commence par tester le fonctionnement d’un capteur à l’aide du code que vous pouvez trouver en annexe 3 : test 1 capteur.  On cherche à calculer la distance entre un capteur et un obstacle.

Distance = ([Durée du niveau haut] * [vitesse du son :340m/s]) / 2

Représente la distance entre le capteur et l’obstacle où Durée du niveau haut représente la durée de l’impulsion durant au moins 10μs pour que le module démarre sa lecture.

On peut simplifier cette formule grâce aux informations du constructeur :

Distance (cm) = impulsion (µs) / 58

Les données concernant le capteur HC-SR04 (voir annexe 1 : positions des capteurs) se valident :

- La distance minimale de détection optimale est d’environ 2 cm.

- La distance maximale de détection optimale se situe entre 2 à 4m en fonction du matériau.

2ème étape : test de 3 capteurs :

En suivant la même logique que précédemment on test le fonctionnement de 3 capteurs à l’aide du code que vous pouvez trouver en annexe 4 : test 3 capteurs et on obtient les résultats suivants (suivant l’environnement de l’ image 1: test capteurs):

Image 1: test capteurs

Ordre de détection : Capteur avant |capteur gauche | capteur droit

Distance: 200.77mm

Distance: 26.69mm

Distance: 65.96mm

Distance: 201.11mm

Distance: 25.67mm

Distance: 65.62mm

Distance: 201.11mm

Distance: 26.69mm

Distance: 65.11mm

### Les moteurs

En ce qui concerne les moteurs, nous utilisons la librairie Adafruit_MotorShield ce qui facilite leur définition comme on le voit ci-dessous dans l’extrait de code :

#include <Adafruit_MotorShield.h>

*******

// Create the motor shield object

Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();

Adafruit_DCMotor *myMotor = AFMS.getMotor(1) ; // init motor left

Adafruit_DCMotor *myMotor2 = AFMS.getMotor(2) ; // init motor right

******

On les initialise également très simplement comme ci-dessous :

## Assemblage des composants

### Le circuit

Image 2 : branchements

On commence par brancher les capteurs sur la carte Arduino suivant la figure 2 : circuit page suivante.

Figure 2: circuit

### Le robot

On monte ensuite le châssis et les composants restant et obtenons le robot ci-dessous :

Image 3 : aperçu final

## Le déplacement du robot

### 1ère version

#### Le code

1ère étape :

On met en commun le code de calcul de distance testé précédemment et on le combine au code des moteurs. On peut ainsi vérifier que le branchement des capteurs et des moteurs en simultané ne pose aucun problème.

void setup() {

Serial.begin(115200);  // set up Serial library at 9600 bps

while(!Serial);

Serial.println("Adafruit Motorshield v2 - DC Motor test!");

AFMS.begin();  // create with the default frequency 1.6KHz

//AFMS.begin(1000);  // OR with a different frequency, say 1KHz

// Set the speed to start, from 0 (off) to 255 (max speed)

myMotor->setSpeed(150);

myMotor->run(FORWARD);

myMotor2->setSpeed(150);

myMotor2->run(FORWARD);

// turn on motor

myMotor->run(RELEASE);

myMotor2->run(RELEASE);

}

void loop() {

uint8_t i;

myMotor->setSpeed(50);

myMotor2->setSpeed(50);

Serial.println("AVANT");

while(tick<3){

myMotor->run(FORWARD);

myMotor2->run(FORWARD);

tick++;

Serial.println("CAPTEUR AVANT 1");

calculDistance(TRIGGER_PIN_AVANT, ECHO_PIN_AVANT);

Serial.println("CAPTEUR GAUCHE 1");

calculDistance(TRIGGER_PIN_GAUCHE, ECHO_PIN_GAUCHE);

Serial.println("CAPTEUR DROITE 1");

calculDistance(TRIGGER_PIN_DROITE, ECHO_PIN_DROITE);

}

Avec l’extrait de code ci-dessus (le code complet en annexe 5 : moteurs et capteurs), on spécifie les actions à effectuer et l’affichage pour prouver que tout fonctionne correctement.

On voit bien que les instructions du moteur n’empêchent pas les instructions des capteurs.

2ème étape :

On peut passer aux fonctions de déplacements (le code en annexe 6 : déplacements V1).
Le déplacement du robot se base sur la version proposée l’an dernier qui consiste à suivre l’obstacle pour l’éviter et le longer.

Le raisonnement est le suivant :

Condition 1 :

Cas où la distance entre l’obstacle et le robot est inférieure à la distance de sécurité :

- Si obstacle à gauche (1)

- Tourne à droite

- Sinon si obstacle à droite (2)

- Tourne à gauche

Avance

- Si obstacle devant (3)

    - Si obstacle à gauche && obstacle à droite

      - Recule

  - Si distance obstacle gauche < distance obstacle droite

- Tourne à droite

  - Si distance obstacle droite < distance obstacle gauche

- Tourne à gauche

Recule

Condition 2 :

Cas où la distance entre l’obstacle et le robot est supérieure à la distance de sécurité :

- Si obstacle à gauche

- Tourne à gauche

  - Si Condition 1 (1) && Condition 1  (3)

    - Tourne à droite

Sinon avance

- Sinon si obstacle à droite

    - Tourne à droite

  - Si Condition 1 (2) && Condition 1  (3)

- Tourne à gauche

Sinon avance

Avance

#### Les limites

Cette version, après adaptation à notre robot n’est pas optimale.

En effet, avec notre implémentation on note deux principaux problèmes :

- Pas de marche arrière fonctionnelle (dans un cul de sac par exemple)

- Pas de rotations différentes des roues en simultané pour tourner à gauche ou à droite sur place (doit toujours tenir compte de la taille du robot et prévoir une marge de manœuvre)

- Cherche toujours à retrouver un obstacle afin de le longer (un vrai problème dans des culs de sacs)

Lien vers les vidéos : https://drive.google.com/open?id=1KaYvbsnJH1nLz_G5G_DL3mjqdzW1SO3_

### 2ème  version

#### Le code

On décide de reprendre le raisonnement de déplacement du début et de ne pas se focaliser sur l’action de longer l’obstacle.  On cherche juste à l’éviter et toujours garder une distance de sécurité comme définie ci-dessous :

***
const float safetyDistanceFront = 20 ; // toujours être à plus de 20 cm d’un obstacle avant
const float safetyDistanceRight = 40 ; // toujours être à plus de 40 cm d’un obstacle droit
const float safetyDistanceLeft = 40 ; // toujours être à plus de 40 cm d’un obstacle gauche

***

Le raisonnement est le suivant (figure 3: algorigramme):

S’il y a un obstacle à l’avant :

- S’arrête

- S’il y a un obstacle à droite

  - S’il y a un obstacle à gauche

    - Fait demi-tour

  - Sinon

    - On tourne à droite

- Sinon

  - On tourne à gauche

Dans ce bloc on stoppe les moteurs à chaque détection d’obstacles afin de lui laisser le temps de bien analyser son environnement avant de prendre une décision.

S’il n’y a pas un obstacle à l’avant :

- Avance

- Regarde s’il y a un obstacle à droite avec une distance < Distance de sécurité

  - Ajuste la trajectoire

- Regarde s’il y a un obstacle à gauche avec une distance < Distance de sécurité

  - Ajuste la trajectoire

Ici on n’arrête pas les moteurs, l’ajustement se fait en continu (le code en annexe 7 : déplacements V2)

Figure 3: algorigramme

Ci-dessous figure exemple d’affichage des actions sur le moniteur série :

********* ATTENTION DEVANT **********

collision possible à : 6 cm correction de la trajectoire en cours

********* ATTENTION DROITE *******

collision possible à : 38 cm

********* ATTENTION GAUCHE *******

collision possible à : 5 cm faire demi tour

********* ATTENTION DEVANT **********

collision possible à : 9 cm correction de la trajectoire en cours

********* ATTENTION DROITE *******

collision possible à : 5 cm

********* ATTENTION GAUCHE *******

collision possible à : 11 cm faire demi tour

#### Les limites

Dans cette version, on note un problème majeur :

- La marche arrière n’est pas maîtrisée du fait qu’il n’y ait pas de capteur arrière pour prévoir ou non la présence d’éventuels obstacles

Lien vers les vidéos : https://drive.google.com/open?id=1zaU3x7JIWjptBALn8Vb3FeU2IyW26otV

## La réception des données

### Le module WIFI ESP8266

#### Branchements

TX /RX : Liaison série mais peuvent également servir de GPIO (transmission / réception)

GPIO2/GPIO0 : Dans ce mode l’ESP8266 ne démarrera pas son programme interne mais entrera dans un mode appelé « UART download mode » où il écrira tout ce qu’il reçoit sur la liaison série, dans sa mémoire. Permet l’injection d’un programme

CH_PD : chip power-down doit être raccordé au 3,3V (fait fonctionner le module)

RST : doit être raccordé au 3.3v. Une pulse à GND sur cette broche génère un reset du composant

VCC : broche d’alimentation 5V

GND : broche d’alimentation 0V

#### Initialisation et connexion à Arduino

Les commandes AT principales à utiliser pour communiquer avec l’Arduino :

AT : "AT" est une commande de test qui renvoie "OK"

Initialisation du module :

Attribution d’une IP au module :

AT+CIPSTA_DEF=<IP>,<PASSERELLE>,<MASQUE>

Définit le mode de fonctionnement du module en client WiFi :

AT+CWMODE_CUR=1, ou 3 : (1=Client WiFi, 2=Point d'accès, 3= les deux)

Connexion à un point d’accès WIFI :

Connexion au point d’accès wifi :
             AT+CWJAP=<NOM POINT ACCES>,<MOT DE PASSE>

Vérifie si la connexion a réussi :
 	             AT+CWJAP=?

### Réception des données

:: a compléter avec test de défaillance

# Gestion du projet

Ci-dessous un tableau récapitulant les principales étapes du projet et l’implication de chacun :

|  | Chloé | Pierre | Yacine |
| --- | --- | --- | --- |
| Création des pièces : - Modélisations - Découpage |  |  |  |
| Implémentations |  |  |  |
| Tests |  |  |  |
| Réflexions avant implémentation |  |  |  |
| Cartographie et localisation |  |  |  |
| Réception des données |  |  |  |
| Rédaction et documentation |  |  |  |

Forte implication

Moyenne implication

Aucune implication

# Conclusion

Dans ce projet, nous avons réalisé un robot explorateur avec Arduino. L’objectif étant de lui permettre de se localiser dans une carte créée en simultané. Pour ce faire, nous avions à disposition différents composants et des contraintes matérielles.

La réalisation de ce projet a permis d’appréhender le problème « théorie versus réalité » qui nous a freiné un bon nombre de fois. Cependant, être face à ces contraintes nous a incité à avoir un esprit beaucoup plus critique qu’au départ.

Les problèmes rencontrés :

- Débogage nécessaire pour la carte Arduino qui ne supporte pas la boucle de non interruption.

- Distinction entre les pins PWM (Pulse Width Modulation)et normaux sur la carte Arduino

- Connexion par port USB défaillante par moment

- Module wifi esp8266 (voir Réception des données)

À l’issue de cette période de TER nous avons un robot explorateur fonctionnel, et un début de mise en œuvre de la notion de cartographie et de localisation simultanée. Plus précisément la partie perception et association de données évoquée plus haut.

# Perspectives et réflexions

## Réflexions

Dans ce projet, nous avons commencé à aborder la notion de cartographie et de localisation simultanée. Une notion assez complexe que nous n’avons pas eu le temps d’implémenter sur notre robot mais que nous simulons sous Matlab comme vous allez le découvrir plus bas.

### Principe d’odométrie, Filtre de Kalman et algorithme de SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) permet, comme son nom l’indique, de construire une carte de l’environnement du robot et d’estimer en permanence la position de celui-ci au sein de la carte.

Pour cela l’algorithme de SLAM doit avoir les informations suivantes :

- L’odométrie

- Des repères

L’odométrie c’est l’estimation de la distance que le robot a parcourue, en mesurant le nombre de tours effectués par chacune de ses roues par exemple.

Avec ces informations nous sommes aptes à définir la trajectoire du robot et les emplacements des repères simultanément sur une carte.

#### Problèmes :

- L’environnement réel est sujet à des perturbations :

  - Sols glissants

  - Matériaux des obstacles

  - Qualité des capteurs

  - Erreurs de perceptions

#### Solutions :

- Filtrage pour fusion de capteurs (FFC) ou filtre de Kalman

L’idée est donc de récupérer les données brutes que les capteurs transmettent (par exemple via module wifi partie 5- réception des données) et ensuite de les utiliser pour prédire les positions futures possibles du robot en tenant compte des observations comme schématisé dans la figure 3 : localisation et filtre de Kalman.

Figure 5: Localisation et Filtre de Kalman

Ci-dessous une modélisation Matlab d’implémentation du principe de localisation par filtre de Kalman.

Figure 6: modélisation Matlab

On remarque que la trajectoire prédite est similaire à la trajectoire réelle à une marge d’erreur près (ellipses d’incertitudes sur la figure).

## Perspectives

La notion vue précédemment est selon nous la suite logique du travail réalisé sur le robot explorateur.  Ici nous nous focalisons sur des notions très souvent utilisées dans le domaine de la robotique et de l’Intelligence artificielle, comme par exemple pour la construction de voitures autonomes.

Les perspectives d’évolution seraient tout d’abord d’implémenter une version de l’algorithme de SLAM puis de perfectionner le déplacement et la prise de décision du robot en suivant les méthodes de localisation et mapping qui seront mises en place.

# ANNEXE 1 : POSITION DES CAPTEURS

Position des capteurs

La principale réflexion ici est de connaître exactement l’angle de détection des capteurs afin de connaître l’angle A, d’estimer la distance maximale entre l’obstacle et le robot pour être détecté et enfin de prévoir une distance minimale entre l’obstacle et le robot pour que celui-ci puisse le dévier sans avoir à reculer et/ou entrer en collision.

Dans cette configuration il n’y a pas d’interférence possible entre les capteurs ultrasons, mais la position des obstacles est à prendre en considération. En effet, si un obstacle se trouve à plus de 30° du capteur il émettra un signal mais ne recevra pas de réponse.  Comme expliqué ci-dessous extrait de https://macduino.blogspot.com/2013/11/HC-SR04-part1.html .

Le son est une onde longitudinale (c'est-à-dire qu'il progresse le long d'une ligne horizontale). Par conséquent, lorsque l'obstacle n'est pas parfaitement devant le module, les sons sont déviés et le signal d'écho risque de ne pas atteindre le capteur ni de l'atteindre très atténué et donc de ne pas être détecté (voir la figure ci-dessous).

Lorsque l'obstacle est à un angle supérieur à 30 ° par rapport à la direction de propagation du signal de déclenchement, le capteur donne des résultats erratiques.

Par conséquent, notre premier prototype se référera aux chiffres issus des éléments fournis par le constructeur en tenant compte des tests réalisés par des chercheurs.

Le capteur HC-SR04

Caractéristiques :

Dimensions : 45 mm x 20 mm x 15 mm
Plage de mesure : 2 cm à 400 cm
Résolution de mesure : 0.3 cm
Largeur d'impulsion sur l'entrée de déclenchement : 10 μs (Trigger Input Pulse width)

Angle de mesure efficace : 15 ° (de chaque côté) donc 30° 
                                                 entre chaque capteur

Broches de connexion :

Vcc= Alimentation +5 V DC
Trig= Entrée de déclenchement de la mesure (Trigger input)
Echo= Sortie de mesure donnée en écho (Echo output)
GND= Masse de l'alimentation

En utilisant ces données nous rejoignons la réflexion retrouvée ici : https://macduino.blogspot.com/2013/11/hc-sr04-using-multiple-ultrasonic.html . Ainsi nous pouvons nous baser sur les calculs de Mr Formenti pour définir la position exacte de nos capteurs selon le schéma suivant :

# ANNEXE 2 : PIECES INKSCAPE

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/tree/master/maquettes_inkscape

# ANNEXE 3 : TEST 1 CAPTEUR

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/blob/master/ardunio/calculDistance/calculDistance.ino

# ANNEXE 4 : TEST 3 CAPTEURS

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/blob/master/ardunio/calculDistanceComplet/calculDistanceComplet.ino

# ANNEXE 5 : MOTEURS ET CAPTEURS

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/blob/master/ardunio/motor_capt/motor_capt.ino

# ANNEXE 6 : DEPLACEMENTS V1

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/blob/master/ardunio/deplacements/deplacements.ino

# ANNEXE 7 : DEPLACEMENTS V2

https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2/blob/master/ardunio/detecteurObstaclesVersion1.0/detecteurObstaclesVersion1.0.ino